# 大亚湾经济技术开发区建设工程规划验线服务项目需求书

一、测绘资格要求

1、服务单位必须具备测绘行政主管部门颁发的乙级或以上资质,专业范围为工程测量；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所需的专业能力；

4、在近三年内无重大违法违规记录。

二、项目概况

1、项目名称：大亚湾经济技术开发区建设工程规划验线服务

- 建设服务单位：以最终中选单位为准

- 项目地点：大亚湾经济技术开发区

- 工作内容：采购2025年度建设工程规划验线（含验测平面位置、建筑物的正负零标高、市政道路、管线平面位置及标高），工程量约包含建筑物130栋、道路20条、管线20km。

- 执行规范及依据

1、《城市测量规范》CJJ/T8-2011；

2、《卫星定位城市测量技术标准》（CJJ/T 73-2019）；

3、《国家基本比例尺地图图式第1部分1:500、1:1000、1:2000地形图图式》GB/T20257.1-2017；

4、《惠州市建筑工程规划验线管理办法》2021年01月01日试行修订版；

5、《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2023）

6、《广东省城乡规划条例》

- 工程验线主要技术要求

- ①采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准；

- ②平面位置测量：各特征点点位精度达到图根点的精度：±5cm（1:500比例尺地形图的图上±0.1mm）；

- ③标高测量：测绘建筑物正负零标高，高程精度达到相对于图根点精度:≤1/10*H(H为基本等高距）；

- ④建筑物验线要求：实测各建筑物外墙轮廓各特征点坐标及其四至关系；

- ⑤管线验线要求：在覆土前对各类管线进行平面位置验测；

- ⑥编制验线测量技术报告及成果（实测数据与规划设计数据）比对表（电子表格形式）。

五、服务要求

本次服务期限为2025年全年，为不耽误工程进度，接到验线任务时，需最快速度响应，3个工作日完成，并提交建设工程规划验线测量技术报告。

六、费用

本次服务费按照工作量据实结算，但最终结算金额不超65万控制价。

七、其它条件

1、合同期内如发生人身安全及其它事故，一切责任和经济补偿均由中选单位负责。

2、确定中选单位后，签订项目服务合同，签订前须按有关规定报有关部门审定，并于领取中标资料后5个工作日内完成合同签订工作。

3、中选单位在接到选取单位通知后，须安排项目负责人于2个工作日内到选取单位办公地点领取项目的“公开选取中介机构确认书或项目相关资料”，领取时须提供项目负责人负责该项目的授权委托书的复印件（含身份证复印件，领取时，须出示身份证原件）。

4、中选单位领取确认书后2个工作日内须提供为本项目服务人员名单及所有人员相关证书的复印件（须出示原件）和近三个月的社保明细证明复印件（若中选单位派驻本项目人员的社保是其分支机构购买的，须中选单位出具相关证明文件确认在其分支机构购买社保的人员为中选单位所属员工）。

八、中选人资格的取消及重新选取中选人

需报名的中介服务机构，务必按照本需求书的有关要求，做好计划安排，准备好相关材料。中选中介服务机构存在以下行为的，记入不良信用记录。

（一）中选机构擅自放弃中选结果；

（二）超出公告及需求书范围，擅自提高服务收费或变相要求业主单位增加服务费用的；

（三）中介服务机构中选后未在2个工作日内按照采购公告及需求书的要求安排专责人员，携带相关材料与业主单位接洽并领取中选通知书。

（四）中选机构自合同签订之日起，未能按公告要求的服务时间完成服务；

（五）中选机构未按从业规范提供服务，服务质量不达标。

惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局                                2025年2月26日